## Техническое задание (ТЗ)

### Проект: Система на 12 индуктивных датчиков на LDC с графическим интерфейсом

### 1. Общая концепция

Разрабатывается аппаратно-программный комплекс (АПК), включающий:

- основную управляющую плату с микроконтроллером.

- 12 подключаемых сенсорных плат с печатными катушками.  - Печатные катушки представляют собой отдельную печатную плату с разъемом и контактной площадкой для колпачка 0603, который будет вставляться в платы датчиков. Идея состоит в том, чтобы иметь возможность менять разные печатные платы катушек и проводить тестирование с разными катушками печатной платы.

- графический интерфейс для ПК

### 2. Архитектура системы

#### Аппаратная структура:

- Основная плата (Main Board):

  - Включает микроконтроллер.

  - Управляет до 12 сенсорных модулей

  - Обеспечивает передачу данных на ПК через USB-UART.

- Сенсорные платы (Sensor Boards):

  - Размер: не более 8 × 3 см, желательно меньше.

### 3. Программное обеспечение

#### 🧠 Прошивка микроконтроллера:

- Управление 12 LDC-чипами.

- Передача данных в GUI.

- Поддержка двух режимов:

  - Потоковый режим (Live Stream): постоянная передача данных от всех каналов.

- Доступ к параметрам LDC-чипов:

  - Полный доступ к конфигурации через GUI

### 4. Графический интерфейс (GUI)

Разрабатывается кроссплатформенное приложение на Python (PyQt5 + matplotlib или аналог).

#### Основной функционал:

- Отображение данных до 12 каналов в реальном времени.

- Включение/отключение отдельных графиков.

- Запись данных в CSV.

- Воспроизведение логов CSV в виде графиков (вопрос: необходимо ли?).

- Доступ ко всем конфигурационным параметрам (через GUI → микроконтроллер → LDC).

## Пошаговый план разработки

Вопросы к заказчику (вынести отдельно)

- Какие регистры LDC-чипов нужно управлять из GUI?
(регистров много – нужно определить: сенс/масштаб/входной выбор/усреднение и т.д.)

- Нужна ли возможность воспроизведения CSV-журнала в GUI (по аналогии с логгерами)?

- Требуется ли одновременная передача и конфигурирование (или только по команде)?